- 产品规格

| 序号 | 设备名称 | 产品说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌面云一体机 | 1.本项目要求服务器与终端、桌面云软件同一品牌，桌面云服务器出厂时必须预装各类桌面云软件（含服务器虚拟化、存储虚拟化等），不允许提供祼机设备。 2.要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案。 3.▲2U标准机架设备，配置≥2颗性能不低于AMD EPYC Milan 7543处理器，核数≥32，内存≥14条32G，系统盘≥2块240G ，缓存盘≥2块960G SSD，数据盘≥ 6块1.8T SAS，标配盘位数≥12，电源：白金，冗余电源，接口：支持不低于4千兆电口+2万兆光口。 4.为确保业务连续性，虚拟化平台需支持平滑滚动升级，支持群集不停机情况下的服务器逐台升级，升级时将自动迁移虚拟机至其他主机，不影响业务运行。 5.支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置服务器，支持设置备份策略，实现全自动化备份。（提供相关佐证证明可对虚拟机备份并恢复）。 6.所投产品需具备ISO9001质量管理体系认证证书，以确保整套桌面云方案的成熟稳定，投标时需提供证书复印件。 7.所投产品需具备国家强制性CCC认证及中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，提供证书复印件。 | 5 | 台 |
| 2 | 桌面云瘦终端 | 1.本项目要求配备202台云终端，与桌面云软件、服务器同一品牌。 2.▲ARM架构，CPU≥双核1.6Ghz、内存≥1G、存储≥4G、百兆电口≥1个、USB≥6个、1个VGA或HDMI、1个以太网口、1对音频口。 3.★在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。（需提供产品功能截图）。 4.为了方便管理，管理方式为虚拟机和瘦终端统一管理，降低管理难度。（需提供产品功能截图证明） 5.为了简化管理，要求瘦终端支持远程唤醒，管理员可以使用桌面云控制器或者第三方教学软件，例如极域等，远程开机瘦终端。 6.所投产品需具备国家强制性CCC认证及中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书，提供证书复印件。 | 202 | 台 |
| 3 | 桌面云管理平台软件 | 1.本项目要求提供202个虚拟桌面用户授权，提供发布专有桌面、还原桌面、池化桌面、共享桌面、远程应用至少5种桌面资源的授权，满足不同场景的应用需求。 2.为了简化部署，本项目要求桌面云控制平台所有组件完全集成化，不需要过多的安装调试步骤，后台导入一个镜像就可以完成部署，提升上线效率。 3.为了保证高可靠，桌面云接入管理平台需支持集群模式，在不增加第三方负载均衡的情况下，可实现桌面云控制器宕机切换会话不中断。（需提供桌面云控制器集群部署配置功能截图） 4.★支持将桌面云控制平台直接映射到互联网，要求自带SSL VPN功能，不要借助第三方设备，并且能够用于固定IP线路和动态IP线路2种方式，其中动态IP不依赖第三方插件，降低部署复杂度。 5.接入终端硬件类型：支持PC、笔记本（含Windows操作系统和MAC笔记本）、云终端（含ARM和X86）、iPad、iPhone、Android移动终端等设备接入访问虚拟桌面。 6.虚拟机操作系统类型：支持Windows 7/10/11、Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统UOS和麒麟。 7.为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。（提供功能配置截图） 8.★在多应用办公场景下，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需做进程加速应用，以保障应用使用体验。（需提供产品功能截图证明） 9.为了方便确认网络情况，所投产品需支持云桌面导航条显示网络状态，支持导航条显示当前终端（瘦终端、PC客户端）与桌面云控制台之间的网络状态，用户可以实时查看网络状态和时延，网络状态会以不同的信号格数显示并且根据网络情况评级。（需提供产品功能截图） 10.支持鼠标、键盘、打印机等常用外设，其中支持用户在DaaS/广域网场景下，用户可以直接在虚拟机内使用终端网络上的网络打印机正常完成打印任务。 11.支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。 12.为了提高桌面使用稳定性，所投产品客户端连接虚拟桌面无需依赖虚拟机IP，具体表现为禁用虚机网卡或者随意更改IP，桌面会话不会中断，用户可以正常办公和播放视频，避免因误操作而导致业务中断。 13.为了保障带宽不会被某个用户抢占，所投产品需支持设置终端流量，可设置外设、磁盘映射及剪切板的上下行带宽，以避免带宽被抢占。 14.★支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（需提供产品截图证明或第三方检测报告证明） 15.为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。（需提供产品功能截图） 16.便于用户了解桌面运行状态，性能状态等，提供桌面内置运维工具，可查看桌面运行状态，VDI版本信息，客户端实时带宽/流量/网络时延等，采用的网络协议，传输优化策略，虚拟机资源使用状态、操作系统版本、显示分辨率、连接状态等信息。 17.便于用户了解桌面运行状态，性能状态等，提供桌面内置运维工具，可查看桌面运行状态，VDI版本信息，客户端实时带宽/流量/网络时延等，采用的网络协议，传输优化策略，虚拟机资源使用状态、操作系统版本、显示分辨率、连接状态等信息。 18.应用虚拟化管理平台支持禁用用户对应用虚拟化服务器的一些高级操作权限，从而避免用户对服务器进行一些危险操作，权限包括：禁用注册表、禁用任务管理器、禁用资源管理器、禁用控制面板、禁用CMD命令提示符、隐藏服务器本地磁盘、禁止运行（包括禁止在文件名输入框中的子路径提示）、禁止“管理”、禁止“映射网络驱动器”、“断开网络驱动器”、隐藏回收站、禁止访问网上邻居、禁止执行客户端映射磁盘内的应用程序。 19.应用虚拟化服务器支持设置熔断机制，即设置在超过一定负载时，则拒绝新用户接入，且老用户能够正常使用，以保障服务器不至于超过自身的承载能力，影响用户体验。熔断机制的指标包括：CPU利用率、内存利用率、磁盘利用率、当前会话数，要求任一指标达到上限，则阻止新用户接入。 20.需支持模板链接克隆及完整复制虚拟机。链接克隆可以提高上线维护效率，完整复制虚拟机可以让虚拟机保持独立，不受模版单点故障影响。克隆时可指定虚拟机数量、运行位置、存储位置、网口信息、磁盘大小，并需支持链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机，本项目要求100个虚拟机派生时间不超过5分钟。（需提供链接克隆虚拟机转为完整复制虚拟机功能截图） 21.为了满足日常维护需求，需支持虚拟机热迁移技术，可在桌面业务不中断的情况将虚拟机运行位置更改至其他虚拟机节点。 22.支持个人虚拟磁盘功能（高速盘），通过管理界面，维护用户个人账号与虚拟化层保存的块存储文件的对应关系，提供为用户新建、分配、删除、锁定个人虚拟磁盘功能。该磁盘将在用户登录至某个随机池化桌面过程中，自动挂载至该虚拟机并分配固定盘符，并在用户注销时自动移除。 23.★所投产品需支持模板升级，可以统一安装所需要升级的软件/补丁，一键更新到指定的虚拟机，满足标准化场景的软件和补丁更新需求，并不影响非c盘目录下个人数据。并可以设置虚拟机下次重启更新至模版状态，不影响当下使用（需提供设置指定虚拟机更新与重启更新功能截图） 24.为了提高资源利用率，需支持设置用户闲置超过一定期限、超过一段时间无会话或一定时间没有对虚拟机操作后桌面自动注销，同时释放资源。（提供配置超时断开连接及注销的功能截图） 25.为了保障用户的使用体验，所投产品需不依赖系统活动目录，桌面虚拟化平台自身提供经过优化的用户配置文件管理功能，实现VDI、虚拟应用的 “个性化设置跟随用户账号”。用户之前的个性化配置（如chrome配置、输入法配置、ntuser.dat重定向，edge配置、系统凭证、桌面布局等）还能够继续保留使用，并支持指定路径重定向，解决特殊软件配置还原后无法保存的问题；支持配置文件存放本地磁盘；同时能够支持AD域控和非AD域控两种环境（需提供功能截图） 26.运维平台可持续性检测并发现虚拟机、主机、集群相关的软硬件问题，检测出的问题按照严重程度做分级，并支持结合内置智能诊断库，进行自动化问题诊断，可直接在平台上以图文形式直接展示问题分析说明、问题举证分析、问题处置建议，管理员根据处置建议操作即可。 27.★为了快速满足用户对桌面资源的诉求，所投产品需支持用户可自助申请虚拟机配置变更，由管理员审核，管理员可以选择审批通过、修改申请配置后申请通过、驳回操作，审核通过资源自动加到用户虚拟机上。并且用户申请虚拟机配置变更可以直接指定给部门资产管理员审批，既符合规定又提高效率。（需提供产品功能截图证明） 28.★支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。（需提供产品功能截图证明） 29.支持设置主题，管理员可以在主题商城中下载主题，并将主题应用到PC客户端。（需提供产品功能截图证明） 30.支持在管理组件中内置应用管控技术，实现全方位云桌面管控，在禁止名单中可以通过配置规则禁止指定应用或进程在云桌面中运行；在允许名单中通过配置规则只允许规则中的应用或进程在云桌面中运行。 31.桌面云接入管理平台内置防火墙，包括设置过滤规则、NAT设置、访问监控、防DOS攻击。（需提供产品功能截图证明） 32.支持多种认证方式随需组合，包括本地账号密码、usb-key认证、短信认证、硬件特征绑定、动态口令、ldap认证、raduis认证、AD域认证、瘦终端客户机认证、802.1x等多种方式，满足不同级别用户的安全接入需求。 33.★支持个人盘加密技术，对云桌面个人数据进行加密保存，保障个人隐私安全。 34.支持虚拟机快照技术，当数据误删或系统故障时可实现回滚，快照只保存增量数据，节省存储空间。 35.★支持PC防截屏防录屏，在PC利旧场景下，支持PC客户端接入虚拟机后，保护窗口内容，屏蔽本地任意截屏、录屏软件获取窗口画面，防止数据外泄，以保护桌面数据安全。（需提供产品功能截图证明） 36.支持管控PC剪切板权限，通过策略组新增选项配置可以控制仅能拷贝文本内容，防止数据外泄。 37.★支持客户端准入检测，可根据用户接入的终端类型、操作系统版本、接入IP和时间、软件安装情况等条件设置接入访问策略，如客户端不满足安全检测要求则不允许接入。（需提供产品功能截图证明） 38.★支持文件导出内容审计，开启文件安全导出后，虚拟机通过剪切板、PC设备和USB设备外发文件的操作将被禁止，用户可以使用虚拟机内部的文件导出工具实现文件外发，所有外发的文件内容都可以加密备份到数据中心，以备后续审计使用，可疑的导出行为会产生告警。 | 1 | 套 |
| 4 | 课堂管理软件 | 1.纯软件产品，安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 2.★采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果，屏幕广播响应时间<0.4秒。（需提供产品功能截图证明） 3.★采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。（需提供产品功能截图证明） 4.文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。 5.上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（需提供产品功能截图证明） 6.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 7.屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生。（需提供产品功能截图证明） 8.网络影院：支持教师机将播放的视频统一广播给学生。 9.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 10.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 11.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 | 1 | 套 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1、交换容量≥2.56T 2、包转发率≥1920Mpps（官网X/Y形式以最小值为准)，提供官网截图证明及其链接） 3、支持并实配10G接口数≥48，100G/40G接口数≥8，可拔插双模块化电源，可拔插四模块化风扇，前/后通风，提供官网截图证明及其链接 ★4、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动)。 5、支持4K个VLAN，支持Private VLAN，基于端口的VLAN，支持GVRP，支持Super VLAN 6、支持静态路由，RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+，IS-ISv4，IS-ISv6 7、支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 ★9、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 11、为保证兼容性、稳定性，要求与本次采购网络设备同一品牌 | 1 | 台 |
| 6 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336G。 2、包转发率≥108Mpps（官网X/Y形式以最小值为准)，提供官网截图证明及其链接。 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 5、支持4K 802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，支持GVRP，MAC地址表容量16K。 6、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，须提供官网带链接截图证明。 8、支持高效节能以太网（EEE）技术，端口流量较小时，功率自动降低，节省设备能耗；端口无流量时，自动进入休眠模式，降噪且节能，须提供官网带链接截图证明。 9、支持工作环境温度：0℃-50℃，须提供官网带链接截图证明。 10、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、Web。 11、为保证兼容性、稳定性，要求与本次采购网络设备同一品牌。 | 6 | 台 |
| 7 | 管理交换机 | 1、交换容量≥336G。 2、包转发率≥108Mpps（官网X/Y形式以最小值为准)，提供官网截图证明及其链接。 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 4、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。 5、支持4K 802.1Q VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，支持GVRP，MAC地址表容量16K。 6、支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng。 7、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，须提供官网带链接截图证明。 8、支持高效节能以太网（EEE）技术，端口流量较小时，功率自动降低，节省设备能耗；端口无流量时，自动进入休眠模式，降噪且节能，须提供官网带链接截图证明。 9、支持工作环境温度：0℃-50℃，须提供官网带链接截图证明。 10、SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、Web。 11、为保证兼容性、稳定性，要求与本次采购网络设备同一品牌。 | 2 | 台 |
| 8 | 存储交换机 | 1、交换容量≥2.56T 2、包转发率≥570Mpps（官网X/Y形式以最小值为准)，提供官网截图证明及其链接） 3、支持并实配10G/1G接口数≥20，25G/10G接口数量≥4，40G接口数≥2，可支持可拔插双模块化电源，可拔插双模块化风扇，前后风道，提供官网截图证明及其链接 4、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动，提供官网截图证明及其链接 5、支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，支持GVRP，支持Super VLAN 6、硬件支持IP v4/v6双栈，支持路由协议：静态路由，RIP/RIPng，OSPFv2/v3，IS-ISv4/v6BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；提供官网截图证明及其链接 7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，提供官网截图证明及其链接 8、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机，提供官网截图证明 9、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。 10、为保证兼容性、稳定性，要求与本次采购网络设备同一品牌 | 2 | 台 |
| 9 | 显示器及配件 | 23.8寸 IPS 接口:VGA+HDMI(含HDMI高清线)，USB键盘鼠标套件 | 202 | 套 |